霍山县2022年一级古树修复项目

古

树

修

复

方

案

霍山县林业局

2022年3月

目录

一、基本情况	2

二、古树保护的意义	3

三、古树保护的价值	3

四、编制依据	5

五、主要修复措施	6

六、一树一策保护修复方案	11

七、古树养护	76

八、古树保护修复施工注意事项	78

九、项目实施保障措施	78

# 十、15株顺带修复的古树方案.......................80

# 一、基本情况

霍山县位于安徽省西部偏南、大别山北麓，东与舒城县毗邻，南与岳西县接壤，西与金寨县和湖北省英山县交界，北与六安市接壤。县域面积2043平方公里，人口36.3万，辖16个乡镇、1个省级经济开发区、124个行政村、20个社区。林业用地面积232.4万亩，占土地总面积的75.7%。 霍山县属于亚热带季风区，具有优越的山地气候条件和典型的森林小气候特征，植被丰富，物种众多，是安徽省重要生态屏障，是皖西的一颗绿色明珠。县域内古树众多，除部分古树群外，挂牌保护的古树共有952株，其中一级古树37株，二级古树125株，三级古树790株。涉及31科，55属。

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央把生态文明建设作为统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局的重要内容。加强古树名木保护是传承历史文化、保护生态资源、维护生物多样性的重要措施。

古树名木历经千百年以上，普遍存在树龄大、树干高、病虫害多、生长老化等现象。经2021年7月对我县古树进行体检排查发现，目前共有9株一级古树急需保护修复，这些古树分布在7个乡镇，地域分散，保护难度较大。

根据国家、省和市相关要求，按照“一树一策”的方式，方案编制小组对每株古树进行现场实地调查，详细记载了每株古树现存在的主要问题，科学合理编制保护修复方案，指导后期保护修复及养护工作。

# 二、古树保护的意义

古树历经沧桑，是自然与人类历史文化的宝贵遗产，是民族悠久历史和灿烂文化的佐证。古树是文人志士赋诗作画、以树言志、托物寄情的主体，是活的文物，是绿色生态标杆，是大自然赋予人类的无价之宝，更是国家的宝贵财富。对古树的保护、拯救和复壮是一个长期性、系统性的工作，需要各级政府和社会重视和支持。

# 三、古树保护的价值

古树经历过漫长岁月的气候、水文、地质、地理、生物、生态等自然变迁和社会变化，具有丰富而独特的价值。

生态价值：古树的树体通常较为庞大，在固碳释氧、调节温度和空气湿度、阻滞尘埃、降低噪音等方面有较明显的生态价值。有的古树还具有吸收某些有害物质的功能。

历史价值：某些古树与特定的中外名人、历史事件相联系，具有特殊的历史价值与纪念意义。

文化价值：古树被赋予人文情怀，写入诗篇和名著，这些古树由此具有特殊的文化价值。

科研价值：古树可用于当地自然历史的研究，从而了解本地区气候、植被的变迁。古树还具有当地污染史研究、苗木生理研究的特殊价值。

景观价值：古树名木是鲜活的画、凝固的诗。它遒劲挺拔的躯干，婆娑如盖的枝叶，总让人感觉到它的坚韧顽强，摧人奋进。生长于悬崖峭壁之上的古树，形成人工难以造就的自然景观。千姿百态的古树，不仅为众多的名胜古迹增辉，还以古、怪、奇、俊的特点形成自己特有的景观。古树名木历经数百年甚至千年沧桑，枝繁叶茂，长盛不衰，营造出人与自然和谐相处的美丽佳境。

旅游价值：凡是具有特殊观赏价值、文化价值或历史价值的古树名木，均有旅游观光价值。

开展古树保护修复工作，就是为了使古树更加健康旺盛生长，让古树的价值更加持久的为人类文明发展所用。

# 四、编制依据

1、《中华人民共和国森林法》（2019.12.28）

2、《中华人民共和国环境保护法》（2015.01）

3、《中华人民共和国野生植物保护条例》（2017.10）

4、中华人民共和国建设部《城市古树名木保护管理办法》（2000.09.01）

5、《城市古树名木养护和复壮工程技术规范》GB/T51168-2016）

6、《古树名木普查技术规范 》（LY/T 2738-2016 ）

7、《古树名木复壮技术规程》（LY/T 2494-2015）

8、 《古树名木生长与环境监测技术规程》（LY/T 2970-2018）

9、《安徽省古树名木保护条例》（2010.03.12）

10、《六安市城市规划区古树名木保护办法》（2010.02.10）

11、《黄山风景名胜区古树名木复壮技术规范》（DB34-T1557-2011）

12、 《黄山风景名胜区古树名木保护管理规范》（DB34/T 1556-2011）

# 五、主要修复措施

## （一）改善生长环境

1、清理树冠垂直投影外5m范围内对古树生长产生不利影响的杂灌、垃圾及堆放的杂物，清除攀附树体的细小藤蔓，直径大于5厘米的粗壮藤本，主蔓保留。

2、用钢丝刷清理影响古树树体健康的青苔，并喷洒3%的硫酸铜溶液2-3遍进行消毒杀菌处理。

3、古树周围存在立竹度高（林分密度过大）、影响古树通风透光的竹林时，第一年清理挖除竹蔸后，第二年至第三年挖除范围内竹笋。

4、拆除古树周边对其生长造成影响的硬化设施、建筑物等。

5、将影响古树正常生长的硬化铺装改为透气铺装，根系周边通气排水不畅的位置可适当设置通气排水孔。通气排水孔按照一定的密度打孔，深度以达到通气土层为止，材质为硬质塑料管。

6、板结、养分缺失的土壤，采用开挖复壮沟、安装复壮器、更换为腐殖土壤等技术，适当埋施腐熟饼肥等有机肥。

7、生长于坡地且根系周围有水土流失现象的树木，根据现状部分由专业人员设计施工，采用块石干砌护坡，内填有利于古树生长的营养土或砂石土护根，护坡高度、长度及走向应依地势而定。

8、对于人为活动密集可能对古树造成破坏的，可设置围栏保护。材料以防腐木为主，围栏高度应在1.2 m以上，与树干距离应不小于3m，特殊地段以人摸不到树干为宜。围栏的式样应与树木周边景观相协调。

如下图所示：

## （二）修剪

1、对于直径10cm以下的枯枝应靠近主干修剪，采用三锯下刀法，避免劈裂造成伤害，并结合现状对枯枝短截口处做仿真处理；直径10cm以上、能够体现古树风貌、无安全隐患的枝桩应保留，并做清腐、防腐处理。

三锯下刀法如下图所示：

2、及时修剪对其生长发育有严重影响的劈裂枝、重叠枝、病虫枝等。

3、萌蘖枝的修剪：一般保留离树较远、较粗的枝条3-5 枝，其余的应及时从基部修去，切口与地面齐平；长势衰弱的可根据具体情况适当多留一些。剪锯切口必须保持平整，确保切口断面不积水。对直径大于3cm 的剪、锯口必须进行消毒处理，并涂抹伤口愈合剂。

## （三）清腐、防腐

对木质部腐烂部分进行清腐处理，将腐朽部分清除干净，再用砂纸、钢丝刷、高压水枪、电动角磨机等打磨至干体光滑，注意保护好隔离层，然后风力灭火器吹拂干净，所有硬实木质部外露打磨面用3%硫酸铜溶液消毒2-3遍，再刷熟桐油或环氧树脂3遍进行防腐处理，每遍至上一次风干后再涂抹，两小时内遇雨需重新涂抹。

木质部大面积裸露部分间隔1年再重新涂抹熟桐油进行防腐处理；小面积裸露部分可间隔2-3年（注意熟桐油不要涂抹到有生命力的树枝及树干皮层）。

## （四）树洞修补

不对穿的落地洞、易积水的夹缝洞、朝天洞清腐后，结合现状做填充处理。填充材料：①用石灰、桐油、苎麻混合，比例为3:1:1.5，外呈鼓凸状；②空洞较大的填充经过消毒、干燥处理的同类树种木条，间隙再填充混合物，填充好的外表面随树形用刀削平整。填充完成后根据现状做仿真处理。

处理后的树洞每间隔6个月需观察防腐情况，如出现防腐面开裂、积水等，及时进行修补。

## （五）病虫害防治

1、蚁害：破坏蚁类宜居环境，包括清理杂灌、通风见光，加强周边排水、降低土壤湿度，促成根系分布区干燥通风。遭受虫害部位用丁硫克百威混合百菌通稀释500倍，高压雾化喷雾器进行喷杀。（距离民居过近，使用时需注意风向，勿对人畜造成影响），对古树周边埋施灭蚁灵或毒死蜱进行除虫处理。

2、食叶害虫：密切关注食叶性害虫的发生及为害程度，适时喷洒90%敌百虫1000－1500倍液或喷洒1.2%烟参碱1000倍液或10%吡虫啉可湿性粉剂2000倍液（如银杏超小卷叶蛾等）。

3、蛀干害虫：用丁硫克百威混合百菌通稀释500倍，喷杀树体蛀干害虫；或者使用磷化铝熏蒸杀虫。（磷化铝熏蒸：在树干有虫孔处放置磷化铝片1-2片，立即用塑料薄膜包裹密封，24小时后解除薄膜，操作时注意人畜安全，不要让人畜接近。）

4、地下害虫：使用国光土杀(40%毒死蜱·辛硫磷)1000 倍液浇灌防治;50%辛硫磷乳油拌种。

5、树干涂白：在每年秋冬季节，用树干专用涂白剂均匀涂抹树干有皮部分，预防病虫害。

# 六、一树一策保护修复方案

## （一）银杏

- （Ginkgo biloba Linn.）

又名白果树、鸭掌树、公孙树，属银杏科银杏属落叶乔木。喜光,对气候及土壤条件适应广。在冬春温寒干燥或温凉湿润、夏秋温暖多雨,土层深厚,排水良好的条件下生长旺盛;在高温多雨条件下生长缓慢;在瘠薄干燥、过度潮湿或盐分太重土壤上生长不良。生长较慢,但在条件适宜和精心管理的条件下,生长迅速。其材质轻软，可用于建筑、雕刻工艺品等用材；果实和叶片有很高的食用与药用价值。

1、太平畈乡何家坊村柳湾——银杏

现状调查表

| 古树编号 | 34152510419 | 挂牌年龄 | 550年 | 胸围 | 480cm |  | 胸径 | 153cm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长势 | 重弱 | 保护等级 | 一级 | 海拔 | 445m |  | 横坐标 | 401880 |
|  |  |  |  |  |  |  | 纵坐标 | 3438405 |
| 地址 | 太平畈乡何家坊村柳湾 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生长现状 |  |  |  |  |  | 树身青苔遍布，增加表皮潮湿，加剧树体腐烂；堆放杂物，易滋生虫害，且存在很大安全隐患。 |  |  |

| 生长现状 |  | 基部东南侧腐烂严重，有约0.5㎡空洞，内部放有生活垃圾；树身多处朝天洞、劈裂枝，加剧树体腐烂。 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 西侧硬化道路紧挨古树基部修建，树冠投影范围内约长15m宽4.5m，影响古树根系透水透气。 |

# 现状分析

此株古树树体交叉枝、内膛枝较多，整体的通透性下降，加上基部的开放型空洞、内部腐烂，造成根基不稳，对恶劣天气的抗逆性降低。

新修的道路硬化会造成古树根系的透水透气性能下降，对根系的生长产生机械阻碍，长此以往根系停止生长，甚至腐烂，导致古树生长衰弱。道路边缘与古树基部紧挨，来回车辆易与古树发生剐蹭，有极大安全隐患。

树体的朝天洞、劈裂枝均存在木质部裸露，加之附生青苔导致雨季滞留雨水，会进一步加剧分杈处、木质部裸露处的渍水腐烂，造成古树整体的稳定性下降。

此株古树树体高大，周边无大型树木，雷雨天气有遭受雷击的隐患。需在古树附近按规范安装古树避雷装置，并测定防雷功能。

# 修复方案

- 1、改善生长环境

- （1）移除周边杂物，清理洞内生活垃圾，用钢丝刷清理树身上的青苔，并喷洒3%的硫酸铜溶液2-3遍进行消毒杀菌处理；

- （2）拆除西侧紧挨基部的硬化道路，长20m，宽4.5米，清除碱性残留物，恢复成沙石路面，高度与两侧道路平齐，以增加古树根系透水透气。在古树四周增设正方形不锈钢护栏，边长约3米，离地高度应不小于1.5米，表面粘贴警示胶带，以降低剐蹭风险，减少安全隐患；

- （3）在古树附近按规范安装古树避雷装置，并测定防雷功能。

- 2、树体修复

- （1）为了消除安全隐患，使用25T汽车吊协助作业，对于树冠上的枯死枝直径小于10厘米的，全部从基部截去，或保留20-30厘米的截桩，断面涂抹熟桐油或环氧树脂密封防水；对于粗大枯死枝条从直径10厘米处截去，断面涂抹桐油或环氧树脂密封防水;对于保留的枝桩或断残的枝桩，先行精细打磨，清理腐朽部分，继之用电吹风吹拂干净后，再用3%的硫酸铜溶液消毒2-3遍，最后用熟桐油或环氧树脂涂抹3遍防腐、防水；

- （2）对于古树的腐烂及木质部裸露部位，先清理腐烂部分，清理时先用钢丝刷刷除腐朽木质，后用风力灭火器吹拂干净，用3％硫酸铜溶液消毒三遍，最后涂抹三遍熟桐油或环氧树脂进行防腐（基部东南侧的空洞，视情况选择降土或开洞用以进行洞内清腐防腐）；

- （3）对于树身上的朝天洞，清理洞内腐烂物质后做消毒、防腐处理。易积水的树洞结合现状打通树洞形成贯穿洞或者用环保材料填充、仿真处理；

- （4）建议对树身的交叉枝、下垂枝，结合园林美学要求和古树生物学特性，进行慎重修剪，以增加树体通风透光，降低极端恶劣天气对古树造成折断、倒伏的风险。

- 3、病虫害防治

秋末冬初，用3%的硫酸铜溶液喷雾两遍，消毒杀菌，树体基部至2m处有皮部分用古树专用涂白剂混合少量石硫合剂涂抹，重视防治银杏超小卷叶蛾。

2、与儿街镇四顾冲村白果树组白果树院——银杏

现状调查表

| 古树编号 | 34152510425 | 挂牌年龄 | 600年 | 胸围 | 580cm |  | 胸径 | 185cm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长势 | 重弱 | 保护等级 | 一级 | 海拔 | 160m |  | 横坐标 | 447933 |
|  |  |  |  |  |  |  | 纵坐标 | 3465995 |
| 地址 | 与儿街镇四顾冲村白果树组白果树院 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生长现状 |  |  |  |  |  | 树池狭小，周边土壤板结，影响古树根系透气；堆土较高导致基部腐烂。 |  |  |

| 生长现状 |  |  |  | 树身青苔遍布，存在多处枯死枝、劈裂枝、下垂枝，既加剧古树腐烂，又存在安全隐患。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 古树主干中空，内部腐烂；树体存在多处朝天洞，雨天易积水，加剧树体腐烂。 |

# 现状分析

此株古树前期修建的树池面积狭小，对古树的根系生长产生机械阻碍，且修建树池过程中堆土较高，造成原根颈部位透水透气能力下降、湿度增加，调查时发现树基部已出现腐烂现象。需拆除树池并进行降土，恢复古树原有生长环境。

古树周边筑有长约四十米的石坝，缝隙采用水泥密封，造成根系土壤含水量大，加之山水往古树周边流淌，致使古树附近地下水位较高，极大影响古树根系生长。需对石坝打排水孔，促进土壤水分排出，并在古树东侧厕所到南侧电线杆位置设置排水沟，隔断地下水向古树附近土壤渗透，降低地下水位。

树下人为活动频繁，易造成土壤板结，影响古树根系生长，结合古树保护与景观提升，可考虑深翻土壤后在古树周围安装护栏。

调查发现，此株古树存在大量劈裂枝，木质部裸露现象严重，清腐防腐工程量大，为保证施工质量与安全，可考虑使用汽车吊协助。同时，本县内已发生多起银杏超小卷叶蛾危害案例，此株古树也需重视对银杏超小卷叶蛾的防治。

# 修复方案

- 1、改善生长环境

- （1）用钢丝刷清理树身上的青苔，并喷洒3%的硫酸铜溶液2-3遍进行杀菌处理；

（2）拆除原有树池，树池内土壤降土20-30cm至周边土壤水平位置，面积约20㎡，整体趋势呈中心高四周低，以利于雨水朝四周排出；

（3）增设边长4m的六边形防腐木围栏保护，围栏范围内的原有透水砖改向古树对侧重新铺装；

（4）在周边石坝上打直径75mm的排水孔，促进土壤水分排出。作业长度约34m， 分别在离基部0.5m和1m的位置处打孔两排，同水平线两孔间隔1.5m，整体错位排列以保证石坝稳固；

（5）在古树南侧根据地势深挖排水沟，排水沟东至厕所边小溪西到池塘。先挖出长约38m，宽1m，深1.5-2m的沟槽，再用红砖沿槽底干砌成高0.5m、宽0.5m的排水沟，上层覆盖预制板后回填沙石土0.3m，最后覆土至周边土壤水平位置（注：为避免伤及古树根系，需人工进行挖沟）。

- 2、树体修复

- （1）对于古树腐烂位置及木质部裸露部位，先清理腐朽木质，用风力灭火器吹拂干净，后用3％硫酸铜溶液消毒三遍，最后涂抹三遍熟桐油或环氧树脂进行防腐；

- （2）对于树身上的朝天洞，清理洞内腐烂物质后消毒、防腐处理。易积水的树洞结合现状打通树洞形成贯穿洞或者用环保材料填充、仿真处理；

- （3）对于存在安全隐患的枯枝，直径10cm以下的靠近主干修剪，直径10cm以上的选择性保留，对于保留的粗大枝干及部分大枝截面，进行清腐、防腐处理；

（4）对于树身的交叉枝、下垂枝，进行适当疏枝，以增加树体通风透光，降低极端天气对古树造成折断、倒伏等风险。

- 3、病虫害防治

- （1）蛀干害虫：对于主干中空位置，使用磷化铝熏蒸杀虫。磷化铝熏蒸：在树干有虫孔处放置磷化铝片1-2片，立即用塑料薄膜包裹密封，24小时后解除薄膜，操作时注意人畜安全，不要让人畜接近；

- （2）秋末冬初，用3%的硫酸铜溶液喷雾两遍，消毒杀菌，树体基部至2m处有皮部分用古树专用涂白剂混合少量石硫合剂涂抹，重视防治银杏超小卷叶蛾。

3、上土市镇江子河村柏树湾组老学校下边路——银杏

现状调查表

| 古树编号 | 34152510804 | 挂牌年龄 | 500年 | 胸围 | 420cm |  | 胸径 | 134cm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长势 | 轻弱 | 保护等级 | 一级 | 海拔 | 678m |  | 横坐标 | 396591 |
|  |  |  |  |  |  |  | 纵坐标 | 3444966 |
| 地址 | 上土市镇江子河村柏树湾组老学校下边路 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生长现状 |  |  |  |  |  | 西南侧有四株萌蘖小树，与古树竞争水分养分，其中两株紧挨古树生长，造成古树表皮轻微脱落、腐烂。 |  |  |

| 生长现状 |  |  |  | 树身存在多处劈裂枝及朝天洞，加剧树体腐烂；交叉枝、下垂枝众多，影响古树通风透光，加剧古树承载。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 蚁害现象严重。 |

# 修复方案

- 1、改善生长环境

- （1）清理树冠垂直投影范围外延5m内对古树生长产生不利影响的杂灌；

- （2）西南侧有四株萌蘖小树保留一株较粗的，其余从基部修去，切口与地面齐平，切口直径大于3cm的涂抹伤口愈合剂。

- 2、树体修复

- （1）使用25T汽车吊协助作业，对于树身上的枯死枝，直径小于10厘米的全部从基部截去，或保留20-30厘米的截桩，断面涂抹熟桐油或环氧树脂密封防水；对于粗大枯死枝条从直径10厘米处截去，断面涂抹桐油或环氧树脂密封防水;对于保留的枝桩或断残的枝桩，先行精细打磨，清理腐朽部分，继之用电吹风吹拂干净后，再用3%的硫酸铜溶液消毒2-3遍，最后用熟桐油或环氧树脂涂抹3遍防腐、防水；

- （2）对于古树腐烂位置及木质部裸露部位，先清理腐朽木质，用风力灭火器吹拂干净，后用3％硫酸铜溶液消毒三遍，最后涂抹三遍熟桐油或环氧树脂进行防腐；

- （3）对于树干上的朝天洞，清理洞内腐烂物质后消毒、防腐处理。易积水的树洞结合现状打通树洞形成贯穿洞或者用环保材料填充、仿真处理；蚁害部位的孔洞，进行蚁害防治后需进行修补；

- （4）对于树冠内部的交叉枝，可适当修剪、疏枝，以增加树体通风透光；对于东南侧的下垂枝，可进行大幅度修剪，减轻古树承载，降低折断、倒伏等风险。

- 3、病虫害防治

- （1）蚁害：遭受虫害部位喷洒2.5%敌杀死乳油3000倍液用以杀除虫蚁，对古树周边埋施灭蚁灵进行除虫处理；

- （2）秋末冬初，用3%的硫酸铜溶液喷雾两遍，消毒杀菌，树体基部至2m处有皮部分用古树专用涂白剂混合少量石硫合剂涂抹，重视防治银杏超小卷叶蛾。

## （二）枫香

- （Liquidambar formosana Hance）

属落叶乔木，高达30米，胸径最大可达1米，树皮灰褐色。喜温暖湿润气候，性喜光，幼树稍耐阴，耐干旱瘠薄土壤，不耐水涝。多生于平地，村落附近，及低山的次生林。在湿润肥沃而深厚的红黄壤土上生长良好。深根性，主根粗长，抗风力强，不耐移植及修剪。树脂供药用，能解毒止痛，止血生肌；根、叶及果实亦入药，有祛风除湿，通络活血功效。木材稍坚硬，可制家具及贵重商品的装箱。

4、磨子潭镇宋家河村东岳庙组水口土地庙斜对面——枫香

现状调查表

| 古树编号 | 34152510800 | 挂牌年龄 | 550年 | 胸围 | 450cm |  | 胸径 | 143cm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长势 | 轻弱 | 保护等级 | 一级 | 海拔 | 550m |  | 横坐标 | 430259 |
|  |  |  |  |  |  |  | 纵坐标 | 3453312 |
| 地址 | 磨子潭镇宋家河村东岳庙组水口土地庙斜对面 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生长现状 |  |  |  |  |  | 树体高大，内膛枝较多，影响古树通风透光；树身遍布青苔，加剧表皮潮湿，易滋生病虫害。 |  |  |

| 生长现状 |  |  |  | 树身枯枝、劈裂枝及朝天洞较多，树下人为活动频繁，存在安全很大隐患，且易积水加剧树体腐烂。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 周边为茶地，喷施化学药剂影响古树生长；西北侧下垂枝较多，影响古树稳定性。 |

# 现状分析

此株古树位于茶园之中，古树生长情况较好，初步考察树体未发现特别严重问题，但存在三大隐患：

- 1、树冠内枝干众多，整体通透性能下降，距离古树不远处有一土地庙，极端天气存在严重安全隐患。需对古树进行适当疏枝，增加古树整体通风透光，减少空气阻力，从而降低折断、倒伏风险。

- 2、茶树为经济作物，茶农喷施的除草剂等化学药剂会对古树健康产生影响，本县内已多次出现因农民喷洒药剂造成古树生长衰弱甚至濒临死亡案例。需对周边茶农进行古树保护方面的宣传，认识到古树对当地文化、经济、生态等领域的重要性和保护古树的重要意义，从而自觉杜绝在古树周边喷施对古树生长产生不利影响的化学药剂。

- 3、此株古树树体高大，四周空旷，海拔较高且孤立存在，雷雨天气有遭受雷击的隐患。需在古树附近按规范安装古树避雷装置，并测定防雷功能。

# 修复方案

- 1、改善生长环境

- （1）用钢丝刷清理树身上的青苔，并喷洒3%的硫酸铜溶液2-3遍进行杀菌处理；

（2）对附近村民宣传古树保护重要意义，增设警示牌，内容应明确古树树冠投影并外延5m的范围内禁止喷施除草剂等化学药剂。

（3）在古树附近安装古树避雷装置，并测定防雷功能。

- 2、树体修复

- （1）搭建脚手架协助修剪存在安全隐患的枯枝。对于枯枝直径10cm以下的靠近主干修剪，直径10cm以上的选择性保留，对于保留的粗大枝干及部分大枝截面，进行清腐、防腐处理；

- （2）对于古树腐烂位置及木质部裸露部位，先清理腐朽木质，用风力灭火器吹拂干净，后用3％硫酸铜溶液消毒三遍，最后涂抹三遍熟桐油或环氧树脂进行防腐；

（3）对于树干上的朝天洞，清理洞内腐烂物质后消毒、防腐处理。易积水的树洞结合现状打通树洞形成贯穿洞或者用环保材料填充、仿真处理。

（4）对树身的内膛枝进行适当疏枝，北侧下垂枝进行大幅度修剪，以增加树体通风透光，减轻古树承载，降低倒伏、折断等风险。

## 3、病虫害防治

秋末冬初，用3%的硫酸铜溶液喷雾两遍，消毒杀菌，树体基部至2m处有皮部分涂古树专用涂白剂防虫、防病。

5、磨子潭镇堆谷山村蒋家冲组路下竹园里——枫香

现状调查表

| 古树编号 | 34152510415 | 挂牌年龄 | 600年 | 胸围 | 360cm |  | 胸径 | 115cm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长势 | 重弱 | 保护等级 | 一级 | 海拔 | 525m |  | 横坐标 | 432646 |
|  |  |  |  |  |  |  | 纵坐标 | 3446729 |
| 地址 | 磨子潭镇堆谷山村蒋家冲组路下竹园里 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生长现状 |  |  |  |  |  | 位于竹园里，周边毛竹过密，古树通风透光严重受阻，低处枝干无法伸展，处于郁闭状态。 |  |  |

| 生长现状 |  |  |  | 受毛竹影响，古树树身枯枝较多，且附着大量青苔，加剧树体腐烂。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 存在少量朝天洞，易积水、易堆积落叶，加剧树体腐烂。 |

# 修复方案

- 1、改善生长环境

- （1）清理树冠垂直投影范围外延5m内对古树生长产生不利影响的毛竹，并挖出竹蔸（连续三年清理）；

（2）用钢丝刷清理树身上的青苔，并喷洒3%的硫酸铜溶液2-3遍进行杀菌处理。

- 2、树体修复

（1）搭建脚手架协助修剪枯枝。对于树冠上的枯死枝直径小于10厘米的，全部从基部截去，或保留20-30厘米的截桩，断面涂抹熟桐油或环氧树脂密封防水；对于粗大枯死枝条从直径10厘米处截去，断面涂抹桐油或环氧树脂密封防水;对于保留的枝桩或断残的枝桩，先行精细打磨，清理腐朽部分，继之用电吹风吹拂干净后，再用3%的硫酸铜溶液消毒2-3遍，最后用熟桐油或环氧树脂涂抹3遍防腐、防水；

- （2）修理树干上的朝天洞。清理洞内腐烂物质后消毒、防腐处理。易积水的树洞结合现状打通树洞形成贯穿洞或者用环保材料填充、仿真处理。

- 3、病虫害防治

秋末冬初，用3%的硫酸铜溶液喷雾两遍，消毒杀菌，树体基部至2m处有皮部分涂古树专用涂白剂防虫、防病。

## （三）青檀

- （Pteroceltis tatarinowii Maxim.）

榆科青檀属，落叶乔木，高可达20米，花期3-5月，果期8-10月，是中国特有的纤维树种。树皮灰色或深灰色，不规则的长片状剥落；小枝黄绿色，干时变栗褐色，疏被短柔毛，后渐脱落，皮孔明显，椭圆形或近圆形；冬芽卵形。适应性较强，喜钙，喜生于石灰岩山地，也能在花岗岩、砂岩地区生长。阳性树种，喜光，不耐严寒、水湿，耐干旱瘠薄，生长快，萌芽力强，根系发达，常在岩石隙缝间盘旋伸展，可以固堤护岸，起到良好的水土保持和水源涵养作用。海拔分布范围在100-1500米。

6、磨子潭镇磨子潭村代家冲组储背岭——青檀

现状调查表

| 古树编号 | 34152510802 | 挂牌年龄 | 800年 | 胸围 | 800cm |  | 胸径 | 255cm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长势 | 重弱 | 保护等级 | 一级 | 海拔 | 550m |  | 横坐标 | 438369 |
|  |  |  |  |  |  |  | 纵坐标 | 3459790 |
| 地址 | 磨子潭镇磨子潭村代家冲组储背岭 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生长现状 |  |  |  |  |  | 西北侧搭建有一硬化面积约3㎡的香庙，影响古树根系透水透气，庙内焚香且旁边燃放鞭炮，均存在很大安全隐患。 |  |  |

| 生长现状 |  |  |  | 基部、根系木质部大面积裸露，腐烂严重；多处枝干均存在不同程度的裂槽；白蚁危害严重。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 萌蘖枝、内膛枝、枯死枝众多，影响树体通风透光，加剧树体承载。 |

# 现状分析

此株古树位于深山老林之中，基部腐朽腐烂严重，在古树周围焚香、燃放鞭炮等行为存在极大安全隐患，如发生火灾，山路崎岖，救援难度极大，周边树木茂密，火势极易蔓延，后果不堪设想。需对香庙进行拆除，并对附近村民进行防火安全方面宣传。

古树基部及树身枝干腐烂严重，清腐防腐工程量大，在清理过程中需特别注意对于新生皮层的保护，腐烂部位清理后做好密封、防水、防腐。

由于基部腐烂，造成古树整体稳定性下降，因此需对古树内部的交叉枝进行适当疏剪，增加通风透气能力，从而降低枝干劈裂、整体折断倒伏等风险。

# 修复方案

- 1、改善生长环境

- （1）拆除西北侧香庙及内部硬化地面，清理水泥残渣等碱性物质，改覆腐熟土壤；移走树身上捆绑的红绸，如枝干捆绑处出现伤口需涂抹伤口愈合剂；

- （2）清理树冠垂直投影范围外延5m内堆放的杂物，将范围内的土壤深翻20cm，疏松土壤，并捡出炮竹纸屑等；

- （3）根据实际情况，选择性清理萌蘖小树。密度稀疏处保留直径3cm以上小树，茂密处保留直径5cm以上小树，其余从基部修去，切口与地面齐平并涂抹伤口愈合剂。

- 2、树体修复

- （1）修剪存在安全隐患的枯枝。对于枯枝直径10cm以下的靠近主干修剪；直径10cm以上的选择性保留，对于保留的粗大枝干及部分大枝截面，进行清腐、防腐处理；

- （2）对于树干上的陈旧性断残枝桩，若有撕裂残缺部分，必须先行截平，再进行精细打磨清理，接着用电吹风吹拂干净后，继之用3%的硫酸铜溶液消毒2-3遍，用熟桐油或环氧树脂涂抹3遍进行密封、防腐、防水；

- （3）对于古树腐烂位置、木质部裸露部位及裂槽，先清理腐朽木质，用风力灭火器吹拂干净，后用3％硫酸铜溶液消毒三遍，最后涂抹三遍熟桐油或环氧树脂进行防腐；

- （4）对于树身的交叉枝、内膛枝、徒长枝，结合美学与生物学特性进行慎重修剪，促进内膛通风透光，断面涂抹伤口愈合剂。

- 3、病虫害防治

- （1）白蚁防治：遭受虫害部位用丁硫克百威混合百菌通稀释500倍，高压雾化喷雾器进行喷杀。（距离民居过近，使用时需注意风向，勿对人畜造成影响），对古树周边埋施灭蚁灵或毒死蜱进行除虫处理。

（2）秋末冬初，用3%的硫酸铜溶液喷雾两遍，消毒杀菌，树体基部至2m处有皮部分涂古树专用涂白剂防虫、防病。

7、落儿岭镇古桥畈村石门组石门——青檀

现状调查表

| 古树编号 | 34152510408 | 挂牌年龄 | 650年 | 胸围 | 620cm |  | 胸径 | 197cm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长势 | 重弱 | 保护等级 | 一级 | 海拔 | 118m |  | 横坐标 | 422602 |
|  |  |  |  |  |  |  | 纵坐标 | 3471250 |
| 地址 | 落儿岭镇古桥畈村石门组石门 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生长现状 |  |  |  |  |  | 周边毛竹、萌蘖小树众多，分流生长资源，西侧三株高大树木影响树体通风透光；周边土壤踩踏现象严重，影响根系透气。 |  |  |

| 生长现状 |  |  |  | 基部及根系大面积木质部裸露，腐烂严重；多处枝干均出现不同程度的裂槽。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 大量劈裂枝、枯死枝及朝天洞，加剧树体腐烂。 |

# 现状分析

此株古树位于休闲广场内，树下人为活动频繁，树身枯枝较多，大风天气易出现枯枝掉落现象，存在很大安全隐患。需对古树枯枝进行清理，排除隐患。

古树枝干多、冠幅大，树体茂密，承载量大，加之基部及树身腐烂严重，通透性低。需进行适当疏枝，增加通风透气能力。

古树周边土壤遭踩踏，致使板结严重，古树根系透水透气受很大影响。可考虑深翻土壤改变土壤理化性质，并增设围栏，在保护的同时提升古树及广场的景观。

# 修复方案

- 1、改善生长环境

- （1）根据实际情况，选择性清理萌蘖小树。密度稀疏处保留直径3cm以上小树，茂密处保留直径5cm以上小树，其余从基部修去，切口与地面齐平并涂抹伤口愈合剂；移走树身上捆绑的红绸，如枝干捆绑处出现伤口需涂抹伤口愈合剂。

- （2）清理树冠垂直投影范围外延5m内对古树生长产生不利影响的毛竹，并挖出竹蔸（连续三年清理）；

- （3）使用汽车吊协助清除古树西侧远处较高大的三株其他树种，以增加古树整体通风透光；

- （4）在不损坏古树根系的前提下深翻周边土壤20cm，并沿树池边缘及两边步道边缘设置防腐木围栏保护：南北侧长19m，东北侧沿步道长15m，东南侧沿步道长11m，围栏整体形状呈三角形。

- 2、树体修复

- （1）修剪存在安全隐患的枯枝。对于枯枝直径10cm以下的靠近主干修剪；直径10cm以上的选择性保留，对于保留的粗大枝干及部分大枝截面，进行清腐、防腐处理；

- （2）对于树身的交叉枝、内膛枝、徒长枝，结合美学与生物学特性进行慎重修剪，促进内膛通风透光，断面涂抹伤口愈合剂；

- （3）对于古树腐烂位置、木质部裸露部位，先清理腐朽木质，用风力灭火器吹拂干净，后用3％硫酸铜溶液消毒三遍，最后涂抹三遍熟桐油或环氧树脂进行防腐；

- （4）对于树干上的朝天洞，清理洞内腐烂物质后消毒、防腐处理。易积水的树洞结合现状打通树洞形成贯穿洞或者用环保材料填充、仿真处理。

- 3、病虫害防治

秋末冬初，用3%的硫酸铜溶液喷雾两遍，消毒杀菌，树体基部至2m处有皮部分涂古树专用涂白剂防虫、防病。

## （四）小叶栎

- （Quercus chenii Nakai）

壳斗科栎属落叶乔木。树皮黑褐色，纵裂。小枝较细，叶片宽披针形至卵状披针形，顶端渐尖，基部略偏斜，雄花轴被柔毛。壳斗杯形，壳斗上部的小苞片线形，中部以下的小苞片为长三角形，紧贴壳斗壁，坚果椭圆形，果脐微突起，3-4月开花，翌年9-10月结果。生长在海拔600米以下的丘陵地区，成小片纯林或与其它落叶阔叶树组成混交林。喜光，幼苗能耐荫。深根性，根系发达，萌芽力强。适应性强，抗风、抗旱、耐火耐瘠薄，在酸性、中性及钙质土壤均能生长，尤以在土层深厚肥沃、排水良好的壤土或沙壤土生长最好。

8、诸佛庵镇石家河村马栏冲组马栏冲——小叶栎

现状调查表

| 古树编号 | 34152510426 | 挂牌年龄 | 550年 | 胸围 | 432cm |  | 胸径 | 138cm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长势 | 重弱 | 保护等级 | 一级 | 海拔 | 174m |  | 横坐标 | 413409 |
|  |  |  |  |  |  |  | 纵坐标 | 3481205 |
| 地址 | 诸佛庵镇石家河村马栏冲组马栏冲 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生长现状 |  |  |  |  |  | 树下杂灌密集，影响古树通风透光；古树向西南侧偏冠。 |  |  |

| 生长现状 |  | 基部东北侧有开放型空腔，约0.5㎡，内部腐烂严重。 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 树身大量树瘤，表皮腐烂并滋生真菌的子实体；存在较多枯枝、内膛枝，加剧古树承载，影响树体通透。 |

# 现状分析

# 此株古树从远处观察树体高大、枝繁叶茂，似乎无衰弱迹象，但仔细观察结合树体的诸多表象，我们发现此株古树存在极大隐患：

# 基部东北侧出现开放型空腔，虽面积不大，但内部已严重腐烂，很有可能腐烂已向上延伸，结合树体上出现的真菌子实体，推测树干高处的心材很可能已出现腐烂，该病一旦发生，便连年持续地发展，逐年加重。需对树体伤口及时采取消毒处理，并保持古树良好的生存环境，尤其是通风透光的环境，抑制有害病菌滋生蔓延。

# 树冠内枝干众多，通风受阻，古树整体向西南侧偏冠，加之基部空洞、腐朽严重，树体的稳定性减少，极端恶劣天气存在极大的安全隐患。

# 修复方案

- 1、改善生长环境

（1）清理树冠垂直投影范围外延5m内对古树生长产生不利影响的杂灌；

- （2）对于树瘤上滋生的菌菇，钢丝刷清除干净后，挖去坏死木质部，涂刷3%硫酸铜溶液2-3遍进行消毒，如发现新生皮层需先涂抹伤口愈合剂。

- 2、树体修复

- （1）搭建脚手架协助修剪枯枝。对于枯枝直径10cm以下的靠近主干修剪；直径10cm以上的选择性保留，对于保留的粗大枝干及部分大枝截面，进行清腐、防腐处理；

- （2）对于古树的腐烂、木质部裸露，特别是东北侧空腔部位。先清理腐烂部分，清理时先用钢丝刷刷除腐朽木质，后用风力灭火器吹拂干净，用3％硫酸铜溶液消毒三遍，最后用熟桐油或环氧树脂涂抹三遍密封防腐防水；

- （3）对于树身的交叉枝、内膛枝，进行适当疏枝，对于西南侧进行重度缩冠，以增加树体通风透气，降低极端恶劣天气古树折断、倒伏等风险；

3、病虫害防治

（1）蛀虫防治：在基部空洞处，使用磷化铝熏蒸杀虫。磷化铝熏蒸：在树干有虫孔处放置磷化铝片1-2片，立即用塑料薄膜包裹密封，24小时后解除薄膜，操作时注意人畜安全，不要让人畜接近；

（2）白蚁防治：遭受虫害部位用丁硫克百威混合百菌通稀释500倍，高压雾化喷雾器进行喷杀（距离民居过近，使用时需注意风向，勿对人畜造成影响），在古树周边埋施灭蚁灵或毒死蜱，在蚁道处埋白蚁诱杀盒进行除虫处理；

（3）秋末冬初，用3%的硫酸铜溶液喷雾两遍，消毒杀菌，树体基部至2m处有皮部分涂古树专用涂白剂防虫、防病。

## （五）青冈栎（Cyclobalanopsis      glauca (Thunb.)

## Oerst.）

壳斗科青冈属常绿乔木。花期4-5月，果期10月，小枝无毛。叶片革质，倒卵状椭圆形或长椭圆形，顶端渐尖或短尾状，基部圆形或宽楔形，叶缘中部以上有疏锯齿，叶背支脉明显，叶面无毛，叶背有整齐平伏白色单毛，老时渐脱落，常有白色鳞秕。喜温暖湿润气候，较耐寒耐旱，对土壤要求不严,在酸性、弱碱性或石灰岩土壤均能生长。深根性直根系，耐干燥，可生长于多石砾的山地。在深厚、肥沃、湿润地方生长旺盛,在土层贫瘠地方生长不良。

9、佛子岭镇汪家冲村葛家岭组陈仁华家边——青冈栎

现状调查表

| 古树编号 | 34152510405 | 挂牌年龄 | 500年 | 胸围 | 400cm |  | 胸径 | 127cm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长势 | 重弱 | 保护等级 | 一级 | 海拔 | 612m |  | 横坐标 | 431348 |
|  |  |  |  |  |  |  | 纵坐标 | 3460140 |
| 地址 | 佛子岭镇汪家冲村葛家岭组陈仁华家边 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生长现状 |  |  |  |  |  | 树身青苔遍布，基部北侧存在长约1m宽0.5m的开放型空洞，内部腐烂严重。 |  |  |

| 生长现状 |  |  |  | 九根大枝干均存在大面积裂槽，并贯穿至基部；树身内膛枝、枯死枝较多，加剧古树承载，通风受阻，影响树体稳定。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 周边土壤板结，影响根系透气；有堆土经历，造成基部腐烂。 |

# 现状分析

此株古树周边有居民房屋，树体腐烂极其严重，枝干存在折断风险，且树身大型枯枝较多，周边老人常在树下休息、纳凉，有极大安全隐患。需对古树枯枝进行清理，并对树冠内的交叉枝、内膛枝进行修剪，增加通风透气，减少空气阻力，降低折断、坠落风险。

古树周边堆土较深，原根颈部位透水透气能力下降、湿度增加，已造成严重腐烂。需对古树周边土壤进行降土处理。基部北侧出现开放型空洞，凹陷向下，易积水加剧内部腐朽。需在古树南侧插入管道用以排出洞内积水。

古树基部及树身大量枝干出现开放型空腔，腐烂严重，清腐防腐工程量大，在清理过程中需特别注意对于新生皮层的保护，腐烂部位清理后做好密封、防水、防腐。

# 修复方案

- 1、改善生长环境

- （1）用钢丝刷清理树身上的青苔，并喷洒3%的硫酸铜溶液2-3遍进行杀菌处理；

（2）对树体周围10㎡面积土壤进行降土，观察基部腐烂情况，如遇须根可停止降土；结合古树南侧基部腐烂情况安装排水管用以内部排水：如腐烂严重，可直接穿插管道，另外一端伸向坎下；如南侧基部未腐烂，可人工打孔插管，排水管型号110mm，长度约6m；

（3）沿水泥地坪东侧根据地势由北向南开挖排水沟。排水沟用砖块铺底，两边用砖块干砌，长15m、深0.6m、宽0.5m，上面覆盖预制板（注：为避免伤及古树根系，需人工进行挖沟）；

（4）在不伤及古树根系的前提下深翻树冠垂直投影范围内土壤20cm。

## 2、树体修复

（1）搭建毛竹脚手架协助修剪存在安全隐患的枯枝。对于枯枝直径10cm以下的靠近主干修剪；直径10cm以上的选择性保留，对于保留的粗大枝干及部分大枝截面，进行清腐、防腐处理；

（2）对于古树北侧空洞腐烂位置及裂槽木质部裸露部位，先清理腐朽木质，用风力灭火器吹拂干净，后用3％硫酸铜溶液消毒三遍，最后涂抹三遍熟桐油或环氧树脂进行防腐处理，裂槽清腐时需注意避让新生皮层；

（3）修理树干上的朝天洞。清理洞内腐烂物质后消毒、防腐处理。易积水的树洞结合现状打通树洞形成贯穿洞或者用环保材料填充、仿真处理；

（4）对于树身的内膛枝、重叠枝，进行适当疏枝，必要时可以进行缩冠，降低极端恶劣天气对造成古树折断、倒伏等风险。

- 3、病虫害防治

秋末冬初，用3%的硫酸铜溶液喷雾两遍，消毒杀菌，树体基部至2m处有皮部分涂古树专用涂白剂防虫、防病。

# 七、古树养护

古树修复项目验收合格后，施工单位应跟踪养护三年，制定管护措施，建立独立档案与养护表，按月记录古树信息。

不得在古树树冠垂直投影范围外5米内，从事非保护性的影响古树生长的活动（堆放垃圾、倾倒废水、踩踏、纵火）；专人管护，及时拔草、防治病虫。防止人为破坏，发现问题及时上报。

按照月份对古树施以相应保护措施，如下表：

| 月份 | 养 护 内 容 |
| --- | --- |
| 一月 | 修剪病虫枝、枯枝，完成清腐防腐工作 |
|  | 加强巡视，及时发现问题、及时上报 |
| 二月 | 修剪病虫枝、枯枝，完成清腐防腐工作 |
|  | 加强巡视，及时发现问题、及时上报 |
| 三月 | 根据需要适当施肥，以有机肥为主 |
|  | 喷洒百菌通和杀虫剂提前预防病虫害 |
| 四月 | 病虫害防治 |
|  | 加强巡视，及时发现问题、及时上报 |
| 五月 | 清除杂草、杂灌、竹笋 |
|  | 适当追肥，以氮肥为主 |
|  | 检查排水通道是否通畅，及时清理管道杂物 |
| 六月 | 枝条修剪，疏除病虫枝、萌蘖枝 |
| 七月 | 加强病虫害防治 |
|  | 及时排涝，定期巡视 |
| 八月 | 适当施肥，以磷肥为主 |
| 九月 | 加强病虫害防治 |
|  | 定期巡视 |
| 十月 | 清扫落叶 |
|  | 加强病虫害防治 |
| 十一月 | 修剪病虫枝 |
|  | 喷洒杀菌剂和杀虫剂、树干涂白 |
| 十二月 | 加强巡视，及时发现问题、及时上报 |

# 八、古树保护修复施工注意事项

1、切实做好施工人员安全防范工作，避免出现意外。

2、施工过程中应小心谨慎不要伤及活体树干、大枝和根系不得有水泥等碱性物质渗入。

3、当日产生的垃圾当日清理。

4、喷洒防腐剂、消毒液、杀虫药时，做到喷洒均匀、不漏喷。

5、建议施工时间：

## ⑴环境改造、除虫建议立即施工；

## ⑵树体修复在古树休眠期进行；

## ⑶树干涂白建议在秋末冬初进行。

# 九、项目实施保障措施

## （一）组织保障

## 古树保护项目成立专门的领导小组，县级有关单位和乡镇为成员单位，协同做好古树保护各项工作，全面负责古树保护项目的实施。

## （二）技术保障

## 施工单位应具备一定资质和技术力量，具有丰富的施工经验，严格按照古树保护方案执行。相关部门应加强对项目的技术指导和全程监督管理，确保项目高水平，高标准完成。

## （三）资金保障

## 各个相关职能部门应全力配合，落实古树保护性施工项目经费，保障古树保护资金正常运作。

# 十、15株顺带修复的古树方案

# 1、佛子岭镇汪家冲村葛家岭组陈仁华家边——黄檀

现状调查表

| 古树编号 | 34152530175 | 挂牌年龄 | 120年 | 胸围 | 135cm |  | 胸径 | 43cm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长势 | 轻弱 | 保护等级 | 三级 | 海拔 | 612m |  | 横坐标 | 431348 |
|  |  |  |  |  |  |  | 纵坐标 | 3460140 |
| 地址 | 佛子岭镇汪家冲村葛家岭组陈仁华家边 |  |  |  |  |  |  |  |
| 现状及分析 |  |  |  |  |  | 基部遍布青苔，周边杂灌密集，影响古树通风透光。 |  |  |

| 现状及分析 |  | 从树身1米处向上有长度约7m的开放型空腔，加剧树体腐烂。 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 根部裸露且腐烂严重。 |

修复方案

## 1、改善生长环境

（1）清理树冠垂直投影范围外延5m内对古树生长产生不利影响的杂灌；

（2）用钢丝刷清理树身上的青苔，并喷洒3%的硫酸铜溶液2-3遍进行杀菌处理。

## 2、树体修复

对于古树的腐烂及空腔木质部裸露部位，先清理腐烂部分，清理时先用钢丝刷刷除腐朽木质，后用风力灭火器吹拂干净，用3％硫酸铜溶液消毒三遍，最后涂抹三遍熟桐油或环氧树脂进行防腐。

- 病虫害防治

## 秋末冬初，用3%的硫酸铜溶液喷雾两遍，消毒杀菌，树体基部至2m处有皮部分涂古树专用涂白剂防虫、防病。

# 2、佛子岭镇汪家冲村葛家岭组土地庙——青冈栎

现状调查表

| 古树编号 | 34152530176 | 挂牌年龄 | 120年 | 胸围 | 165cm |  | 胸径 | 38cm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长势 | 轻弱 | 保护等级 | 三级 | 海拔 | 596m |  | 横坐标 | 431348 |
|  |  |  |  |  |  |  | 纵坐标 | 3460140 |
| 地址 | 佛子岭镇汪家冲村葛家岭组土地庙 |  |  |  |  |  |  |  |
| 现状及分析 |  |  |  |  |  | 树身青苔遍布，增加表皮潮湿，易滋生病虫害；蚁害严重。 |  |  |

| 现状及分析 |  | 多处枯枝、劈裂枝，加剧树体腐烂；冠幅内交叉枝较多，影响树体通透。 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 古树处于陡坡位置，塌方导致根系裸露；西南侧土地庙内部硬化，影响根系透水透气。 |

修复方案

## 1、改善生长环境

（1）用钢丝刷清理树身上的青苔，并喷洒3%的硫酸铜溶液2-3遍进行杀菌处理；

（2）拆除西南侧土地庙及内部硬化，清除碱性残留物后，在在不损坏古树根系的前提下深翻土壤20cm；

（3）沿陡坡塌方位置块石干砌护坡，长13米，宽0.6-0.8m，高1.8m，并回填土壤，保护根系。

## 2、树体修复

（1）修剪存在安全隐患的枯枝。对于枯枝直径10cm以下的靠近主干修剪；直径10cm以上的选择性保留，对于保留的粗大枝干及部分大枝截面，进行清腐、防腐处理；

（2）对于古树腐烂位置及劈裂枝木质部裸露部位，先清理腐朽木质，用风力灭火器吹拂干净，后用3％硫酸铜溶液消毒2-3遍，最后涂抹三遍熟桐油或环氧树脂进行防腐；

（3）建议对树身的交叉枝、内膛枝，结合园林美学要求和古树生物学特性，进行慎重修剪，以增加树体通风透光，降低极端恶劣天气对古树造成折断、倒伏等风险。

## 3、病虫害防治

（1）蚁害防治：遭受虫害部位喷洒2.5%敌杀死乳油3000倍液用以杀除虫蚁，对古树周边埋施灭蚁灵进行除虫处理；

（2）秋末冬初，用3%的硫酸铜溶液喷雾两遍，消毒杀菌，树体基部至2m处有皮部分涂古树专用涂白剂防虫、防病。

# 3、佛子岭镇汪家冲村葛家岭组陈仁华家边——青冈栎

现状调查表

| 古树编号 | 34152530177 | 挂牌年龄 | 240年 | 胸围 | 255cm |  | 胸径 | 81cm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长势 | 轻弱 | 保护等级 | 三级 | 海拔 | 612m |  | 横坐标 | 431348 |
|  |  |  |  |  |  |  | 纵坐标 | 3460140 |
| 地址 | 佛子岭镇汪家冲村葛家岭组陈仁华家边 |  |  |  |  |  |  |  |
| 现状及分析 |  |  |  |  |  | 树身存在多处枯枝、劈裂枝及朝天洞，加剧树体腐烂；内膛枝、交叉枝众多，影响古树通透。 |  |  |

| 现状及分析 |  | 树身遍布青苔，基部北侧有高约1m，宽0.8m开放型空腔，内部腐烂严重。 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 蚂蚁及刺蛾危害现象严重。 |

修复方案

## 1、改善生长环境

（1）用钢丝刷清理树身上的青苔，并喷洒3%的硫酸铜溶液2-3遍进行杀菌处理；

（2）安装复壮器六套：在树冠投影范围内，选择地势较低或板结严重的位置，下挖直径18cm,深110cm的安装坑，将装置放入坑中，回填踩实，装置帽头高出地表1cm，内部浇灌辛硫磷1000倍液5-7升，半月后再浇灌生根液100倍液10升左右。

## 2、树体修复

（1）修剪存在安全隐患的枯枝。对于枯枝直径10cm以下的靠近主干修剪；直径10cm以上的选择性保留，对于保留的粗大枝干及部分大枝截面，进行清腐、防腐处理；

（2）对于古树的腐烂及开放型空腔木质部裸露部位，先清理腐烂部分，清理时先用钢丝刷刷除腐朽木质，后用风力灭火器吹拂干净，用3％硫酸铜溶液消毒三遍，最后涂抹三遍熟桐油或环氧树脂进行防腐；

（3）建议对树身的交叉枝、内膛枝，结合园林美学要求和古树生物学特性，进行慎重修剪，以增加树体通风透光，降低极端恶劣天气对古树造成折断、倒伏等风险。

## 3、病虫害防治

## （1）刺蛾防治：在低龄幼虫期，喷施1%苦参碱水剂800倍液，或25%灭幼脲Ⅲ号3000倍液等；

## （2）蚁害防治：遭受虫害部位喷洒2.5%敌杀死乳油3000倍液用以杀除虫蚁，对古树周边埋施灭蚁灵进行除虫处理；

## （3）蛀虫防治：在基部空洞处，使用磷化铝熏蒸杀虫；

## （4）秋末冬初，用3%的硫酸铜溶液喷雾两遍，消毒杀菌，树体基部至2m处有皮部分涂古树专用涂白剂防虫、防病。

# 4、佛子岭镇汪家冲村葛家岭组陈仁华家边——君迁子

现状调查表

| 古树编号 | 34152530178 | 挂牌年龄 | 120年 | 胸围 | 130cm |  | 胸径 | 41cm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长势 | 轻弱 | 保护等级 | 三级 | 海拔 | 612m |  | 横坐标 | 431348 |
|  |  |  |  |  |  |  | 纵坐标 | 3460140 |
| 地址 | 佛子岭镇汪家冲村葛家岭组陈仁华家边 |  |  |  |  |  |  |  |
| 现状及分析 |  |  |  |  |  | 毛竹密集，影响古树通风透光，与古树竞争水分养分。 |  |  |

| 现状及分析 |  | 周边土壤板结严重，古树根系透水透气性下降；树身遍布青苔，离基部约1m处有一空洞，内部蚁害严重。 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 少量枯枝，多处劈裂枝木质部外露，易加剧树体腐烂。 |

修复方案

## 1、改善生长环境

（1）清理树冠垂直投影范围外延5m内对古树生长产生不利影响的毛竹，并挖出竹蔸（连续三年清理）；

（2）用钢丝刷清理树身上的青苔，并喷洒3%的硫酸铜溶液2-3遍进行杀菌处理；

（3）在不损坏古树根系的前提下深翻树冠投影范围内土壤20cm。

## 2、树体修复

（1）修剪存在安全隐患的枯枝。对于枯枝直径10cm以下的靠近主干修剪；直径10cm以上的选择性保留，对于保留的粗大枝干及部分大枝截面，进行清腐、防腐处理;

（2）对于古树腐烂位置及木质部裸露部位，先清理腐朽木质，用风力灭火器吹拂干净，后用3％硫酸铜溶液消毒2-3遍，最后涂抹三遍熟桐油或环氧树脂进行防腐。

## 3、病虫害防治

（1）蚁害防治：遭受虫害部位喷洒2.5%敌杀死乳油3000倍液用以杀除虫蚁，对古树周边埋施灭蚁灵进行除虫处理；

（2）蛀虫防治：在基部空洞处，使用磷化铝熏蒸杀虫。磷化铝熏蒸：在树干有虫孔处放置磷化铝片1-2片，立即用塑料薄膜包裹密封，24小时后解除薄膜，操作时注意人畜安全，不要让人畜接近；

（3）秋末冬初，用3%的硫酸铜溶液喷雾两遍，消毒杀菌，树体基部至2m处有皮部分涂古树专用涂白剂防虫、防病。

# 5、落儿岭镇古桥畈村石门组石门——青檀

现状调查表

| 古树编号 | 34152530681 | 挂牌年龄 | 121年 | 胸围 | 160cm |  | 胸径 | 50cm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长势 | 轻弱 | 保护等级 | 三级 | 海拔 | 136m |  | 横坐标 | 422616 |
|  |  |  |  |  |  |  | 纵坐标 | 3471238 |
| 地址 | 落儿岭镇古桥畈村石门组石门 |  |  |  |  |  |  |  |
| 现状及分析 |  |  |  |  |  | 萌蘖小树较多，与古树竞争水分养分。 |  |  |

| 现状及分析 |  | 多处枯枝、下垂枝，树下人为活动频繁，存在很大安全隐患。 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 多处朝天洞和裂槽，加剧树体腐烂。 |

修复方案

## 1、改善生长环境

（1）选择性保留2-3株较粗的萌蘖小树，其余从基部修去，切口与地面齐平，切口直径大于3cm的涂抹伤口愈合剂，坚持2—3年持续抹去基部萌芽；

（2）在不损坏古树根系的前提下深翻周边土壤20cm；

（3）安装复壮器六套：在树冠投影范围内，选择地势较低或板结严重的位置，下挖直径18cm,深110cm的安装坑，将装置放入坑中，回填踩实，装置帽头高出地表1cm，内部浇灌辛硫磷1000倍液5-7升，半月后再浇灌生根液100倍液10升左右。

## 2、树体修复

（1）修剪存在安全隐患的枯枝。对于枯枝直径10cm以下的靠近主干修剪；直径10cm以上的选择性保留，对于保留的粗大枝干及部分大枝截面，进行清腐、防腐处理；

（2）建议对树身的内膛枝、下垂枝，结合园林美学要求和古树生物学特性，进行慎重修剪，以增加树体通风透光，降低极端恶劣天气对古树造成折断、倒伏等风险；

（3）对于古树腐烂位置、裂槽木质部裸露部位，先清理腐朽木质，用风力灭火器吹拂干净，后用3％硫酸铜溶液消毒三遍，最后涂抹三遍熟桐油或环氧树脂进行防腐；

（4）对于树干上的朝天洞，清理洞内腐烂物质后消毒、防腐处理。易积水的树洞结合现状打通树洞形成贯穿洞或者用环保材料填充、仿真处理。

## 3、病虫害防治

秋末冬初，用3%的硫酸铜溶液喷雾两遍，消毒杀菌，树体基部至2m处有皮部分涂古树专用涂白剂防虫、防病

# 6、落儿岭镇古桥畈村石门组石门——木瓜

现状调查表

| 古树编号 | 34152530682 | 挂牌年龄 | 121年 | 胸围 | 120cm |  | 胸径 | 38cm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长势 | 重弱 | 保护等级 | 三级 | 海拔 | 136m |  | 横坐标 | 422616 |
|  |  |  |  |  |  |  | 纵坐标 | 3471238 |
| 地址 | 落儿岭镇古桥畈村石门组石门 |  |  |  |  |  |  |  |
| 现状及分析 |  |  |  |  |  | 周边毛竹影响古树通风透气；南侧茶地，喷施化学农药影响古树生长。 |  |  |

| 现状及分析 |  | 西侧基部至树身约4m有贯穿型空腔，内部腐烂严重。 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 枯枝较多，树下石阶，存在很大安全隐患。 |

修复方案

## 1、改善生长环境

（1）清理树冠垂直投影范围外延5m内对古树生长产生不利影响的毛竹，并挖出竹蔸（连续三年清理）；

（2）对周边茶农进行古树保护方面的宣传，禁止在古树周边喷施对古树生长产生不利影响的化学药剂；

（3）安装复壮器六套：在树冠投影范围内，选择地势较低或板结严重的位置，下挖直径18cm,深110cm的安装坑，将装置放入坑中，回填踩实，装置帽头高出地表1cm，内部浇灌辛硫磷1000倍液5-7升，半月后再浇灌生根液100倍液10升左右。

## 2、树体修复

（1）修剪存在安全隐患的枯枝。对于枯枝直径10cm以下的靠近主干修剪，直径10cm以上的选择性保留，对于保留的粗大枝干及部分大枝截面，进行清腐、防腐处理；

### （2）对于古树腐烂位置及空腔内木质部裸露部位，先清理腐朽木质，用风力灭火器吹拂干净，后用3％硫酸铜溶液消毒三遍，最后涂抹三遍熟桐油或环氧树脂进行防腐。

## 3、病虫害防治

秋末冬初，用3%的硫酸铜溶液喷雾两遍，消毒杀菌，树体基部至2m处有皮部分涂古树专用涂白剂防虫、防病。

# 7、落儿岭镇古桥畈村陈家岗组陈宅前——白榆

现状调查表

| 古树编号 | 34152530684 | 挂牌年龄 | 216年 | 胸围 | 200cm |  | 胸径 | 64cm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长势 | 轻弱 | 保护等级 | 三级 | 海拔 | 194m |  | 横坐标 | 421464 |
|  |  |  |  |  |  |  | 纵坐标 | 3472786 |
| 地址 | 落儿岭镇古桥畈村陈家岗组陈宅前 |  |  |  |  |  |  |  |
| 现状及分析 |  |  |  |  |  | 周边毛竹众多，与古树竞争水分养分，影响古树通风透气。 |  |  |

| 现状及分析 |  | 树身青苔、藤蔓遍布，加剧表面潮湿，易滋生病虫害。 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 有多处枯枝、朝天洞，加剧树体腐烂，存在很大安全隐患。 |

修复方案

## 1、改善生长环境

（1）清理树冠垂直投影范围外延5m内对古树生长产生不利影响的毛竹，并挖出竹蔸（连续三年清理）；

（2）用钢丝刷清理树身上的青苔、藤蔓，并喷洒3%的硫酸铜溶液2-3遍进行杀菌处理。

## 2、树体修复

### （1）搭建脚手架协助修剪存在安全隐患的枯枝。对于枯枝直径10cm以下的靠近主干修剪，直径10cm以上的选择性保留，对于保留的粗大枝干及部分大枝截面，进行清腐、防腐处理；

### （2）对于古树腐烂位置及木质部裸露部位，先清理腐朽木质，用风力灭火器吹拂干净，后用3％硫酸铜溶液消毒三遍，最后涂抹三遍熟桐油或环氧树脂进行防腐；

（3）对于树干上的朝天洞，清理洞内腐烂物质后消毒、防腐处理。易积水的树洞结合现状打通树洞形成贯穿洞或者用环保材料填充、仿真处理。

3、病虫害防治

秋末冬初，用3%的硫酸铜溶液喷雾两遍，消毒杀菌，树体基部至2m处有皮部分涂古树专用涂白剂防虫、防病。

# 8、上土市镇江子河村张中湾组屋拐——银杏

现状调查表

| 古树编号 | 34152530477 | 挂牌年龄 | 200年 | 胸围 | 240cm |  | 胸径 | 76cm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长势 | 轻弱 | 保护等级 | 三级 | 海拔 | 525m |  | 横坐标 | 396251 |
|  |  |  |  |  |  |  | 纵坐标 | 3444202 |
| 地址 | 上土市镇江子河村张中湾组屋拐 |  |  |  |  |  |  |  |
| 现状及分析 |  |  |  |  |  | 周边毛竹密集，影响古树通风透光，与古树竞争水分养分。 |  |  |

| 现状及分析 |  | 树身存在多处枯枝及少量朝天洞。 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 青苔遍布，导致古树表皮潮湿，加剧树体腐烂，易产生病虫害。 |

修复方案

## 1、改善生长环境

（1）清理树冠垂直投影范围外延5m内对古树生长产生不利影响的毛竹，并挖出竹蔸（连续三年清理）；

（2）用钢丝刷清理树身上的青苔，并喷洒3%的硫酸铜溶液2-3遍进行杀菌处理。

## 2、树体修复

（1）搭建脚手架协助修剪枯枝。对于树冠上的枯死枝直径小于10厘米的，全部从基部截去，或保留20-30厘米的截桩，断面涂抹熟桐油或环氧树脂密封防水；对于粗大枯死枝条从直径10厘米处截去，断面涂抹桐油或环氧树脂密封防水;对于保留的枝桩，先行精细打磨，清理腐朽部分，继之用电吹风吹拂干净后，再用3%的硫酸铜溶液消毒2-3遍，最后用熟桐油或环氧树脂涂抹3遍防腐、防水；

### （2）修理树干上的朝天洞。清理洞内腐烂物质后消毒、防腐处理。易积水的树洞结合现状打通树洞形成贯穿洞或者用环保材料填充、仿真处理。

## 3、病虫害防治

秋末冬初，用3%的硫酸铜溶液喷雾两遍，消毒杀菌，树体基部至2m处有皮部分涂古树专用涂白剂防虫、防病。

# 9、霍山县与儿街镇四顾冲村白果树组白果树院——皂角

现状调查表

| 树种 |  | 皂荚 | 挂牌年龄 | 400年 | 胸围 |  | 300cm |  |  | 树高 | 30m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 纵坐标 | 3466005 |  |  | 横坐标 |  |  | 447942 |  |
| 地点 |  | 霍山县与儿街镇四顾冲村白果树组白果树院 |  |  |  | 古树编号 |  |  | 34152520008 |  |  |
| 生长现状 |  |  |  |  |  |  |  | 早期乡村建设时修建的树池狭小，周边土壤板结，影响古树根系透气；堆土较高导致基部腐烂。 |  |  |  |

| 生长现状 |  | 主杆中下部有一处较大空洞，腐烂严重。 |
| --- | --- | --- |
| 生长现状 |  | 树身青苔遍布，腐烂处滋生菌菇，虫害严重。 |

10、磨子潭镇胡家河村太平桥组屋前

| 修复救护方案 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 树种 | 白榆 | 挂牌年龄 | 250年 | 胸围 | 330cm | 树高 | 25m |
|  |  | 纵坐标 | 3447671 |  | 横坐标 | 433953 |  |
| 地点 |  | 六安市 霍山县（市、区）磨子潭镇胡家河村太平桥组屋前 |  |  | 古树编号 | 34152530314 |  |
| 生长现状与存在问题 |  | 轻弱 1、靠路生长有一大枝枯死 ，影响树下行人和房屋安全 2、有虫害 |  |  |  |  |  |
| 保护方案 |  | 1、除虫 古树根系有虫害、蚁害，在周围埋设毒死蜱清蚁。清理周边杂草、灌木以利于通风透光，遭受虫害部位施用2.5%敌杀死3000倍乳油（或溴氰菊酯类，可按说明书浓度使用）喷杀。 2、树体修复 对于木质部腐朽腐烂造成主干、枝干形成的孔洞及裸露的木质部，对其进行防腐措施，防腐时先使用铁丝网刷进行2-3遍的清腐处理，用吹风机吹干，再用3%硫酸铜溶液清洗2-3遍消毒，最后涂抹桐油进行防腐。 将靠路侧枯枝截去，断面涂抹环氧树脂密封防腐。枯死树皮清理后用砂纸打磨，涂抹桐油防腐。 3、秋冬季树干刷白。 4、施工注意事项 （1）切实注意施工人员安全，避免出现意外。 （2）施工人员在施工过程中应小心谨慎不要再度伤及活体树干、大枝和根系。 （3）注意杀虫剂等药品使用安全 （4）建议施工时间： 第1、2项建议立即施工 第3项建议在古树休眠期进行施工 |  |  |  |  |  |

# 11、诸佛庵镇仙人冲村下湾组公路上沿——栓皮栎

现状调查表

| 古树编号 | 34152530354 | 挂牌年龄 | 105年 | 胸围 | 250cm |  | 胸径 | 80cm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长势 | 轻弱 | 保护等级 | 三级 | 海拔 | 394m |  | 横坐标 | 419551 |
|  |  |  |  |  |  |  | 纵坐标 | 3472265 |
| 地址 | 诸佛庵镇仙人冲村下湾组公路上沿 |  |  |  |  |  |  |  |
| 现状及分析 |  |  |  |  |  | 树身青苔遍布，树下杂灌密集，北侧柴堆易滋生虫害。 |  |  |

| 现状及分析 |  | 古树处于陡坡位置，树体微向南侧倾斜，存在倒伏风险。 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 古树向南侧偏冠，且下垂枝较多，降低古树通透，极端天气影响古树稳定。 |

修复方案

## 1、改善生长环境

（1）移除北侧柴堆，用钢丝刷清理树身上的青苔，并喷洒3%的硫酸铜溶液2-3遍进行消毒杀菌处理；

（2）清理树冠垂直投影范围外延5m内对古树生长产生不利影响的杂灌；

（3）在古树北侧选择合适位置增设牵引。树身安装抱箍后用两根钢丝绳牵拉古树加固，呈“A”字形夹角约40度，与树体接触部分加橡胶垫保护。

## 2、树体修复

为了消除安全隐患，使用25T汽车吊协助作业，对树身的交叉枝、下垂枝，进行适当疏枝，以增加树体通风透光，对古树南侧冠幅进行重度缩冠，以减轻古树承载，降低极端恶劣天气对古树造成折断、倒伏等风险。

## 3、病虫害防治

秋末冬初，用3%的硫酸铜溶液喷雾两遍，消毒杀菌，树体基部至2m处有皮部分涂古树专用涂白剂防虫、防病。

# 12、诸佛庵镇仙人冲村下湾组南家下边——枫杨

现状调查表

| 古树编号 | 34152530627 | 挂牌年龄 | 200年 | 胸围 | 280cm |  | 胸径 | 89cm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长势 | 轻度 | 保护等级 | 三级 | 海拔 | 412m |  | 横坐标 | 419492 |
|  |  |  |  |  |  |  | 纵坐标 | 3472330 |
| 地址 | 诸佛庵镇仙人冲村下湾组南家下边 |  |  |  |  |  |  |  |
| 现状及分析 |  |  |  |  |  | 周边毛竹密集，树身青苔、藤蔓遍布。 |  |  |

| 现状及分析 |  | 存在多处枯枝、朝天洞，加剧树体腐烂。 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 基部存在蚁害现象。 |

修复方案

## 1、改善生长环境

（1）清理树冠垂直投影范围外延5m内对古树生长产生不利影响的毛竹，并挖出竹蔸（连续三年清理）；

（2）用钢丝刷清理树身上的青苔及藤蔓，并喷洒3%的硫酸铜溶液2-3遍进行杀菌处理。

## 2、树体修复

（1）搭建毛竹脚手架协助修剪存在安全隐患的枯枝。对于枯枝直径10cm以下的靠近主干修剪；直径10cm以上的选择性保留，对于保留的粗大枝干及部分大枝截面，进行清腐、防腐处理；

（2）对于树身上的朝天洞，清理洞内腐烂物质后做消毒、防腐处理。易积水的树洞结合现状打通树洞形成贯穿洞或者用环保材料填充、仿真处理。

## 3、病虫害防治

（1）蚁害防治：遭受虫害部位喷洒2.5%敌杀死乳油3000倍液用以杀除虫蚁，对古树周边埋施灭蚁灵进行除虫处理；

（2）秋末冬初，用3%的硫酸铜溶液喷雾两遍，消毒杀菌，树体基部至2m处有皮部分涂古树专用涂白剂防虫、防病。

13、诸佛庵镇沿河村蔡岭组王明老庄—朴树

| 修复救护方案 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 挂牌年龄 | 130年 | 胸围 | 160cm | 树高 | 12m |
| 纵坐标 | 3479311 |  | 横坐标 | 411783 |  |
| 六安市 霍山县（市、区）诸佛庵镇沿河村蔡岭组王明老庄 |  |  | 古树编号 | 34152530325 |  |
| 轻弱 1、离房屋太近，影响人和房屋安全 2、毛竹、杂灌密集 3、有枯枝 |  |  |  |  |  |
| 1、清理一侧毛竹和杂灌 2、树体修复 对于木质部腐朽腐烂造成主干、枝干形成的孔洞及裸露的木质部，对其进行防腐措施，防腐时先使用铁丝网刷进行2-3遍的清腐处理，用吹风机吹干，再用3%硫酸铜溶液清洗2-3遍消毒，最后涂抹桐油进行防腐。 将近房屋一侧枯枝截去，断面涂抹环氧树脂密封防腐。枯死树皮清理后用砂纸打磨，涂抹桐油防腐。 3、纤拉。 4、秋冬季树干刷白。 五、施工注意事项 （1）切实注意施工人员安全，避免出现意外。 （2）施工人员在施工过程中应小心谨慎不要再度伤及活体树干、大枝和根系。 （3）建议施工时间： 第1、2、3项建议立即施工 第4项建议在古树休眠期进行施工 |  |  |  |  |  |

# 14、诸佛庵镇大干见村东冲组岳守国屋下拐——青冈栎

现状调查表

| 古树编号 | 34152530632 | 挂牌年龄 | 130年 | 胸围 | 230cm |  | 胸径 | 73cm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长势 | 轻弱 | 保护等级 | 三级 | 海拔 | 248m |  | 横坐标 | 418570 |
|  |  |  |  |  |  |  | 纵坐标 | 3483981 |
| 地址 | 诸佛庵镇大干见村东冲组岳守国屋下拐 |  |  |  |  |  |  |  |
| 现状及分析 |  |  |  |  |  | 周边毛竹影响古树通气透风，东北侧柴堆，易滋生病虫害。 |  |  |

| 现状及分析 |  | 树身青苔遍布，存在多处枯枝；中间枝干枯死，腐烂严重。 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 基部虫害现象严重。 |

修复方案

## 1、改善生长环境

（1）移走周边杂物，清理树冠垂直投影范围外延5m内对古树生长产生不利影响的毛竹，并挖出竹蔸（连续三年清理）；

（2）用钢丝刷清理树身上的青苔，并喷洒3%的硫酸铜溶液2-3遍进行杀菌处理。

## 2、树体修复

（1）修剪存在安全隐患的枯枝。对于枯枝直径10cm以下的靠近主干修剪；直径10cm以上的选择性保留，对于保留的粗大枝干及部分大枝截面，进行清腐、防腐处理；

（2）对于古树腐烂位置及木质部裸露部位，先清理腐朽木质，用风力灭火器吹拂干净，后用3％硫酸铜溶液消毒2-3遍，最后涂抹三遍熟桐油或环氧树脂进行防腐；

（3）修理树干上的朝天洞。清理洞内腐烂物质后消毒、防腐处理。易积水的树洞结合现状打通树洞形成贯穿洞或者用环保材料填充、仿真处理。

## 3、病虫害防治

（1）蚁害防治：遭受虫害部位喷洒2.5%敌杀死乳油3000倍液用以杀除虫蚁，对古树周边埋施灭蚁灵进行除虫处理；

（2）秋末冬初，用3%的硫酸铜溶液喷雾两遍，树体基部至2m处有皮部分涂古树专用涂白剂防虫、防病。

# 15、诸佛庵镇大干见村东冲组周林屋下边——小叶栎

现状调查表

| 古树编号 | 34152530633 | 挂牌年龄 | 150年 | 胸围 | 170cm |  | 胸径 | 54cm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长势 | 濒危 | 保护等级 | 三级 | 海拔 | 190m |  | 横坐标 | 418325 |
|  |  |  |  |  |  |  | 纵坐标 | 3482979 |
| 地址 | 诸佛庵镇大干见村东冲组周林屋下边 |  |  |  |  |  |  |  |
| 现状及分析 |  |  |  |  |  | 古树周边环境恶劣：东侧房屋、柴棚；南侧水泥硬化；西侧厕所；北侧有一水塘。 |  |  |

| 现状及分析 |  | 古树长势濒危，叶片稀少，存在大量枯枝。 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 树身遍布青苔，基部蚁害严重。 |

修复方案

## 1、改善生长环境

（1）拆除东侧柴棚，清理周边杂物；用钢丝刷清理树身上的青苔，并喷洒3%的硫酸铜溶液2-3遍进行消毒杀菌处理；

（2）在树冠投影范围内的水泥硬化路面上打直径12cm的透气孔，内填沙土用以增加古树根系透水透气，诱根生长。作业总长度约8m，透气孔数量约28个：第一排打四个，第二排三个，第三排四个，依次类推呈品字形排列，同一排的两孔之间距离为0.8-1米，两排之间距离1米；

（3）安装复壮器四套：在树冠投影范围内，选择地势较低或板结严重的位置，下挖直径18cm,深110cm的安装坑，将装置放入坑中，回填踩实，装置帽头高出地表1cm，内部浇灌辛硫磷1000倍液5-7升，半月后再浇灌生根液100倍液10升左右。

## 2、树体修复

（1）修剪存在安全隐患的枯枝。对于枯枝直径10cm以下的靠近主干修剪；直径10cm以上的选择性保留，对于保留的粗大枝干及部分大枝截面，进行清腐、防腐处理；

（2）对于古树腐烂位置及木质部裸露部位，先清理腐朽木质，用风力灭火器吹拂干净，后用3％硫酸铜溶液消毒2-3遍，最后涂抹三遍熟桐油或环氧树脂进行防腐。

## 3、病虫害防治

（1）蚁害防治：遭受虫害部位喷洒2.5%敌杀死乳油3000倍液用以杀除虫蚁，对古树周边埋施灭蚁灵进行除虫处理；

（2）秋末冬初，用3%的硫酸铜溶液喷雾两遍，消毒杀菌，树体基部至2m处有皮部分涂古树专用涂白剂防虫、防病。